| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GEN013 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Changing Air Filters

2 pages

POLICY

To ensure that safe work procedures are followed when changing Air Filters.

Đảm bảo rằng quy trình làm việc an toàn được tuân theo khi thay đổi Bộ lọc Không khí.

# PROCEDURE WARNING:

- Dust may contain pathogens – dust marks and overalls are to be worn

Dust may irritate eyes, glasses to be worn

Operators are to shower on completion of works

CẢNH BÁO:

• Bụi có thể chứa tác nhân gây bệnh – để tránh bụi nhân viên phải mặc quần yếm.

• Bụi có thể gây kích ứng mắt, nhân viên phải đeo kính

• Sau khi hoàn thành công việc phải tắm

# CARE

Assistance must be sought to hold ladders (minimum 2 persons)

Extreme care to be exercised whilst moving around cat walks

Filters may have sharp edges – leather gloves are required

QUAN TÂM

• phải có người hỗ trợ giữ thang (tối thiểu 2 người)

• Chăm sóc sức khỏe tập thể dục

• Bộ lọc có thể có các cạnh sắc nét - cần có găng tay bằng da

- Gain access to fan coil unit – see SSC007 Working on Ladders.

1. Dùng thang trèo lên đến cuộn dây quạt - xem SSC007

- Turn off and logout power supply to Fan Coil Unit – see SSC001 Electrical Safety Procedures.

2. Tắt toàn bộ nguồn điện cho cung cấp cho cuộn dây Quạt - xem Quy trình An toàn Điện của SSC001.

- Ensure dust mask fitted correctly.

3. Đảm bảo mặt nạ chống bụi được lắp đúng cách.

- Undo and remove access hatch – store in a safe place where the door cannot fall into room below.

4.  - lưu trữ ở một nơi an toàn

- Gain access to filters.

5. Truy cập vào bộ lọc.

- Twist looking wire 90 degrees and remove all elements.

6. Twist tìm kiếm dây 90 độ và loại bỏ.

- Remove old filters from within FCU.

7. Loại bỏ các bộ lọc cũ từ bên trong FCU.

- Inspect coil surface for evidence of fouling and/or corrosion – report if found.

8. Kiểm tra bề mặt cuộn để biết bằng chứng về sự bẩn và / hoặc ăn mòn - báo cáo nếu tìm thấy.

- Replace filter element/s.

9. Thay thế phần tử lọc / s.

- Lock into position by twisting wire loc.

10. Khóa về vị trí bằng cách xoay dây loc.

- Bag up old filters before transporting to loading dock for disposal.

11. Xếp các bộ lọc cũ trước khi vận chuyển để xử lý.

- Check inside unit and remove any loose material.

12. Kiểm tra bên trong thiết bị và loại bỏ bất kỳ vật liệu rời nào.

- Replace access hatch and tighten dogs.

13. Thay thế truy cập nở và thắt chặt.

- Remove lockout tag a re-start Fan Coil Unit.

14. Tháo thẻ khóa để khởi động lại Bộ Cuộn Dây Quạt.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

SSC007 - Working on Ladders SSC001 - Electrical Safety Procedures