| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GEN015 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Re-set of FCU / Heater

2 pages

POLICY

Re-set of FCU heater overload

Thiết lập lại tình trạng quá tải của FCU

# PROCEDURE WARNING:

POWER MUST BE ISOLATED BEFORE ATTEMPTING TO RE-SET FCU / HEATER

NĂNG LƯỢNG PHẢI ĐƯỢC CUNG CẤP TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU ĐỂ LẮP ĐẶT FCU / HEATER

- Open the trap door / ceiling hatch to reveal fan coil unit

1. mở cửa bẫy / trần nở để tiết lộ đơn vị cuộn dây quạt

- Ensure FCU is off

2. Đảm bảo FCU đã tắt

- Remove three pin plug from socket

3. loại bỏ ba pin cắm từ ổ cắm

- Ensure power is off with multi-meter or volt stick

4. Đảm bảo tắt nguồn với thanh công tơ nhiều mét hoặc vôn

- Locate re-set switch on side of fan coil unit / heater

5. Xác định vị trí công tắc cài đặt lại bên cạnh bộ phận cuộn dây quạt / bộ gia nhiệt

- Push in until clicks-on is re-set

6. Nhấn cho đến khi lần nhấp được bật lại

- Restore power to unit by plugging in FCU to power

7. Khôi phục nguồn điện bằng cách cắm vào FCU để cấp nguồn

- Run FCU on heating and ensure heater is operational

8. Chạy FCU trên lò sưởi và đảm bảo lò sưởi đang hoạt động

- Measure air flow/temperature with aerometer

9.   đo lưu lượng không khí / nhiệt độ với aerometer

- Close ceiling hatch

10. Đóng cửa hầm

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS