| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | ENG020 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | ENERGY |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Refrigeration Circuit

2 pages

POLICY

Understand the fundamentals of a refrigeration circuit

Hiểu các nguyên tắc cơ bản của mạch làm lạnh

# PROCEDURE

REFER TO THE OPERATION MANUAL FOR IDIVIDUAL UNIT OPERATIONAL/MAINTENANCE INFORMATION

GIỚI THIỆU VỀ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CHO THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

FUNCTION

SENSIBLE AND LATENT HEAT TRANSFER

As heat is added or removed from a substance its temperature corresponding increases and decreases. This holds true until the substance in question reaches a temperature where in cannot maintain it state and it changes such as boiling and becoming a gas or freezing becoming a solid. As a substance

changes state it temperature remains constant.

Khi nhiệt được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi một chất, nhiệt độ của nó sẽ tương ứng tăng và giảm. Điều này đúng cho đến khi chất trong câu hỏi đạt đến nhiệt độ mà ở đó không thể duy trì trạng thái và nó thay đổi như đun sôi và trở thành khí hoặc đóng băng trở thành chất rắn. Là một chất

thay đổi nhiệt độ của nó vẫn không thay đổi.

The temperature at which the change of state occurs is both a property of the substance in question and the temperature and pressure at which the substance is held.

Nhiệt độ mà tại đó sự thay đổi trạng thái xảy ra là cả thuộc tính của chất được đề cập và nhiệt độ và áp suất tại đó chất được giữ lại.

The boiling point a substance increases with an increase in pressure and conversely decreases as pressure is reduced. These two principles are fundamental to the operation of a refrigeration circuit.

Điểm sôi một chất tăng lên với sự gia tăng áp suất và ngược lại giảm khi áp suất giảm. Hai nguyên tắc này là nền tảng cho hoạt động của một mạch làm lạnh.

# OPERATION

The basis refrigeration circuit consists of a compressor, condenser, thermal expansion valve, evaporator and receiver.

Mạch làm lạnh cơ sở bao gồm một máy nén, bình ngưng, van mở rộng nhiệt, thiết bị bay hơi và máy thu.

The compressor takes cool gas from the receiver and compresses the gas to become a hot high pressure gas. The gas enters the condenser where it cools and condensers to become a liquid. As the liquid condensers it gives up heat as it changes state. The liquid passes from the condenser to the thermal expansion valve. As the liquid enters the Tx valve it undergoes a rapid pressure drop. The liquid flashes off or boils. As the boiling liquid/gas enters the evaporator it absorbs heat in the process. The gas, on leaving the condenser enters the receiver where any remaining liquid is removed before the gas once again enters the compressor.

Máy nén lấy khí lạnh từ máy thu và nén khí để trở thành khí nóng áp suất cao. Khí đi vào bình ngưng nơi nó nguội đi và bình ngưng trở thành chất lỏng. Khi chất ngưng tụ chất lỏng, nó làm tăng nhiệt do nó thay đổi trạng thái. Chất lỏng đi từ bình ngưng đến van giãn nở nhiệt. Khi chất lỏng đi vào van Tx, nó trải qua sự giảm áp suất nhanh. Chất lỏng nhấp nháy hoặc nhọt. Khi chất lỏng sôi / khí đi vào thiết bị bay hơi, nó hấp thụ nhiệt trong quá trình. Khí, khi để bình ngưng đi vào máy thu, nơi bất kỳ chất lỏng còn lại nào được lấy ra trước khi khí lại tiếp tục đi vào máy nén.

Because of the pressure difference between the two sides of the circuit the boiling point and condensation point of the refrigerant are conversely different. The boiling point of the refrigerant is low when the pressure is low as is the condition in the evaporator. The boiling point of refrigerants in these conditions is as low as – 20 degrees.  Once the resulting gas is compressed it boiling point and therefore it condensation or dew point is also increased as is the condition in the condenser. As the hot gas cools it again becomes a liquid. In the case of refrigerants the dew point is in the order of 15 degrees.

Do sự chênh lệch áp suất giữa hai bên của mạch, điểm sôi và điểm ngưng tụ của môi chất lạnh là khác nhau. Điểm sôi của môi chất lạnh thấp khi áp suất thấp như điều kiện trong thiết bị bay hơi. Điểm sôi của chất làm lạnh trong những điều kiện này là thấp - 20 độ. Một khi khí kết quả được nén nó điểm sôi và do đó nó ngưng tụ hoặc điểm sương cũng tăng lên như là điều kiện trong bình ngưng. Khi khí nóng nguội đi, nó trở thành chất lỏng. Trong trường hợp của chất làm lạnh, điểm sương là theo thứ tự 15 độ.

By changing the pressure of the refrigerant in various parts of the circuit, heat can be transferred from one area to another.

HOẠT ĐỘNG

Bằng cách thay đổi áp suất của môi chất lạnh ở các phần khác nhau của mạch, nhiệt có thể được truyền từ khu vực này sang khu vực khác.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS