| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GCF004 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | GUEST COMFORT |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Replacement of Tap Washers

2 pages

POLICY

To ensure the correct procedures are followed for the replacement of tap washers

Đảm bảo các quy trình chính xác được tuân theo để thay thế máy giặt

# PROCEDURE WARNING:

HOT WATER CAN CAUSE SERIOUS INJURY

NƯỚC NÓNG CÓ THỂ LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY CHẤN THƯƠNG

# CARE

Ensure isolation valves are shut and locked prior to commencement of work.

Chắc chắn rằng các van cách ly được đóng và khóa trước khi bắt đầu công việc.

- Isolate and lash shut isolation cocks for both hot and cold water supplies.

Cô lập khép kín cho cả nguồn cung cấp nước nóng và lạnh.

- Open tap and drain.

Mở vòi và thoát nước

- Remove valve handle.

Tháo tay cầm van.

- Remove valve body and washer.

Tháo thân van và máy giặt.

- Inspect valve seat for damage or wear.

Kiểm tra ghế van bị hư hỏng hoặc mòn.

- Replace washer.

Thay máy giặt.

- Ensure the valve is in the wide open position.

Đảm bảo van ở vị trí mở.

- Replace valve body gasket.

Thay đệm thân van.

- Replace valve body, tighten.

Thay thế thân van, siết chặt.

- Replace handle, leave tap open.

Thay thế tay cầm, để mở vòi.

- Slowly open isolation cocks and purge any air from the system.

Từ từ mở và cô lập cocks và purge bất kỳ không khí từ hệ thống.

- Close tap and ensure tap doesn’t leak.

Đóng vòi và đảm bảo vòi không bị rò rỉ.

Ceramic valve seats are generally non- maintainable and are repaired by replacement of entire valve body.

Ghế van bằng gốm thường không thể bảo trì và được sửa chữa bằng cách thay thế toàn bộ thân van.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS