| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GCF005 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | GUEST COMFORT |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Fold-out Sofa Beds

2  pages

POLICY

To ensure the safe operation of Sofa Beds

Để đảm bảo hoạt động an toàn của Sofa Beds

# PROCEDURE WARNING

Serious injury to hands may occur if the mechanism is moved whilst hands are within the unit.

Chấn thương nghiêm trọng đối với bàn tay có thể xảy ra nếu như dung tay để di chuyển thiết bị.

# CARE

Sofa bed mechanism is under spring tension, remove springs with care.

Sofa Beds có sức căng của lò xo, cấn thận gỡ bỏ lò xo

- Remove all cushions from sofa chair and place on bed or other clean surface.

Tháo tất cả đệm khỏi ghế sofa và đặt trên giường hoặc bề mặt sạch khác.

- Pull up and unfold bed, remove any linen/bedding.

Kéo lên và mở ra giường, loại bỏ bất kỳ lanh / giường.

- Release tension in springs, re fold bed and lash mechanism shut.

Loại bỏ độ căng của lò xo, gấp lại giường và cơ chế lash đóng.

- Remove the four bolts which attach the mechanism to the sofa chair frame.

Tháo bốn bu lông gắn cơ chế vào khung ghế sofa.

- Remove mechanism by lift up and out.

Loại bỏ cơ chế bằng cách nâng lên.

- Replace in reverse order.

Thay thế theo thứ tự ngược lại.

- Test bed to ensure mechanism runs smooth.

Kiểm tra giường để đảm bảo cơ chế chạy trơn tru.

- Replace linen/bedding and cushions.

Thay bộ khăn trải giường và đệm.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS