| Issued: | ENGINEERING DIVISION | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| March 2018 | POLICIES & PROCEDURES | GCF006 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | GUEST COMFORT |  |
| New Revision Due: |  |  |

Subject: Painting & Touching Up

3 pages

POLICY

To ensure that consistency of surface color and finishing is maintained throughout the property

Để đảm bảo tính nhất quán của màu sắc bề mặt và hoàn thiện được duy trì trong toàn bộ tài sản

# PROCEDURE

The Hotels ISO14001 Environmental Management Systems stipulates that paints used within the Hotel be as environmentally friendly consistent with protecting the surfaces to which they are applied. All paints used within the hotel are to be water based acrylics.

Hệ thống quản lý môi trường ISO14001 quy định rằng các loại sơn được sử dụng trong khách sạn sẽ thân     thiện với môi trường nhất quán với việc bảo vệ các bề mặt mà chúng được áp dụng. Tất cả các loại sơn được sử dụng trong khách sạn đều là acrylic gốc nước.

# Paint finishes and applications or otherwise specified

| High Gloss Acrylic | Door frames and other metal painted surfaces Khung cửa Acrylic có độ bóng cao và các bề mặt sơn kim loại khác |
| --- | --- |
| Enamel Acrylic | Door frames and other metal painted surfaces – public areas: Khung cửa Acrylic men và các bề mặt sơn kim loại khác - khu vực công cộng |
| Semi-Gloss Acrylic | Doors and walls where high usage/wear and tear are expected: Cửa và tường nơi sử dụng cao / hao mòn được mong đợi |
| Satin Acrylic | Walls and external surfaces: Tường và bề mặt bên ngoài |
| Flat Acrylic | Ceilings and other large areas where wear and tear is not expected: Trần acrylic phẳng và các khu vực rộng lớn khác không bị hao mòn |

Paint Colours

Paint colours and finishes are to be in accordance with the current schedule of finishes located in the Engineers office. No alternative colours or finishes are to be applied without the approval of the Chief Engineer in consultation with the Interior Design consultant.

Sơn màu và kết thúc phải phù hợp với lịch trình kết thúc hiện tại nằm trong văn phòng Kỹ thuật. Không có màu sắc thay thế hoặc kết thúc sẽ không được áp dụng mà không có sự chấp thuận của các kỹ sư trưởng tham khảo ý kiến ​​với các nhà tư vấn thiết kế nội thất.

# Drop Sheets

Drop sheets are to be used to prevent damage to floor and other surface finishes. Drop sheets present a trip hazard. Where drop sheets are in use, the area is to be isolated using barrier tape and bollards.

Lớp phủ phải được sử dụng để ngăn chặn hư hỏng sàn và các bề mặt hoàn thiện khác. Lớp phủ trải ra gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trong trường hợp các lớp phủ  đang được sử dụng, khu vực này sẽ được cô lập bằng băng keo và bollards.

# HOW TO SAFELY CLEAN UP AFTER PAINTING

Easy to Use Cleaning System : Dễ dàng sử dụng hệ thống làm sạch

This system is based on the use of 2 containers in which brushes, roller sleeves and other equipment are first washed then rinsed.

Hệ thống này được dựa trên việc sử dụng 2 thùng chứa trong đó bàn chải, tay áo con lăn và các thiết bị khác được rửa sạch, sau đó rửa sạch lại.

By rotating the containers the solids in the paints are separated from the liquid making it easier to dispose of each component. This system will work well for both water based and solvent based (alkyd or oil) paints.

Bằng cách xoay các thùng chứa, các chất rắn trong các loại sơn được tách ra khỏi chất lỏng khiến việc vứt bỏ từng thành phần dễ dàng hơn. Hệ thống này sẽ hoạt động tốt cho cả sơn gốc nước và dung môi (alkyd hoặc dầu).

For solvent based paints use mineral turpentine or another paint solvent recommended by your local paint stockist.

Đối với sơn dựa trên dung môi sử dụng nhựa thông khoáng hoặc dung môi sơn khác được khuyến cáo bởi….

# Water-based paints

- At the end of each job, wipe or squeeze excess paint onto an absorbent material such as old rags, shredded newspapers or cardboard boxes.

Vào cuối mỗi công việc, lau hoặc vắt sơn thừa lên một vật liệu hấp thụ như giấy vụn cũ, giấy vụn hoặc hộp các tông.

- Allow to the paper (etc.) to dry and dispose of it with your household waste.

Cho phép giấy (vv) để khô và vứt nó vào khu vực rác thải sinh hoạt.

- Wash brushes and rollers etc. in a 20 litre or similar sized container (bucket).

Rửa chổi và con lăn vv trong thùng 20 lít hoặc thùng có kích thước tương tự (xô).

- Transfer the washed items to another similar container filled with water for a second rinse.

Chuyển các vật dụng đã rửa vào một bình chứa tương tự khác chứa đầy nước cho lần xả thứ hai.

- Place lids on the containers (or cover in some other secure manner) and let stand overnight.

Đặt nắp đậy vào các thùng chứa (hoặc đậy nắp theo cách an toàn khác) và để yên qua đêm.

- By morning the paint solids in the first container will have settled to the bottom of the container. The clear water from this container may now be poured onto the garden or any grassed or open area where it can be absorbed into the ground. Avoid areas near rivers and lakes.

Vào buổi sáng, chất rắn sơn trong thùng chứa đầu tiên sẽ lắng xuống đáy thùng chứa. Nước trong vắt từ thùng chứa này bây giờ có thể được đổ vào khu vườn hoặc bất kỳ khu vực cỏ nào có thể hấp thụ vào đất. Tránh các khu vực gần sông và hồ.

- Now you need to dispose of the residue paint solids at the bottom of the first container. Scrape out the bottom of the container onto absorbent material such as old rags, shredded newspapers or cardboard boxes. Allow to dry then place in a plastic bag and dispose of with the household waste or take directly to the nearest council landfill.

Bây giờ bạn cần vứt bỏ các chất rắn sơn dư ở đáy thùng chứa đầu tiên. Cạo phần đáy của vật chứa vào vật liệu hấp thụ như giấy vụn cũ, giấy vụn hoặc hộp các tông. Để khô sau đó đặt trong một túi nhựa và xử lý với các chất thải gia đình hoặc đưa trực tiếp đến bãi rác tập trung gần nhất.

- If you have more painting to do the second container can now be used as the first wash. Use this rotation system until the job is completed.

Solvent-based paints: Sơn dung môi

Follow the same procedures as for water-based paints with these exceptions:

Thực hiện theo các quy trình tương tự như đối với sơn gốc nước với các ngoại lệ sau:

- Use mineral turpentine or another recommended solvent instead of water to clean your brushes and rollers etc.

Sử dụng nhựa thông khoáng hoặc dung môi  khác thay vì nước để làm sạch bàn chải và con lăn của bạn, v.v.

- Allow the first container to stand for at least 24 hours as it will take this long for the paint solids to settle and give a clear solvent above.

Để thùng chứa đầu tiên đứng trong ít nhất 24 giờ vì sẽ mất nhiều thời gian để chất rắn sơn lắng xuống và cho dung môi nổi lên trên.

- Do not pour the clear solvent onto the ground - use it to top up the second container or decant it and keep for future use.

Không đổ dung môi trong suốt lên mặt đất - sử dụng nó để nạp lên thùng thứ hai hoặc cất giữ và giữ cho lần sử dụng trong tương lai.

# Caution: Thận trọng

Never allow waste or chemical solvents from washed paint equipment to enter household or storm water drains or sewers. The waste may find its way into the natural waterways where it can reduce Oxygen levels and threaten the survival of fish and other aquatic organisms.

Không bao giờ cho phép các chất thải hoặc dung môi hóa học từ các thiết bị sơn được được xả vào cống thoát nước hoặc cống rãnh của hộ gia đình hoặc nước mưa. Chất thải có thể tìm đường vào các đường nước tự nhiên, nơi nó có thể làm giảm mức ôxy và đe dọa sự tồn tại của cá và các sinh vật dưới nước khác.

Planning Ahead : Lập kế hoạch trước

It’s a good idea to keep a container of “dirty turps” on hand for cleaning purposes. Kept in a secure container in a safe place you will be able to reuse the solvent time and time again. But remember not to shake it up as this will disturb the paint solids which will have settled to the bottom of the container.

Bạn nên giữ một thùng chứa "turps bẩn" trên tay để làm sạch. Lưu trữ trong một thùng chứa an toàn ở một nơi an toàn, bạn sẽ có thể tái sử dụng dung môi thời gian và thời gian một lần nữa. Nhưng hãy nhớ không lắc nó lên vì điều này sẽ làm xáo trộn chất rắn sơn sẽ lắng xuống đáy thùng chứa.

Tip for Dealing with Spills : Mẹo để xử lý sự cố tràn

If water based paint is accidentally spilt clean it up as best you can with a cloth or a newspaper. Then wash down with water. By cleaning up as much of the spilt paint as you can before washing down you will save water and give yourself less work to do.

Nếu sơn nước dựa trên vô tình đổ bạn sử dụng giấy thấm để làm sạch nó sau đó rửa sạch với nước sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

# Moving from One Work Site to Another

A plastic pail with a tight fitting lid is ideal for the short term storage and transport of brushes and roller sleeves. Fill this pail about half way with water so that brushes etc. are covered. This will save you having clean brushes and rollers whenever work is interrupted.

Wrapping a paint brush in cling wrap will prevent the paint drying on the brush for at least an hour or so while you take a lunch break

Để bàn chải tay áo con lăn vào một cái thùng có nắp đậy để di chuyển. Đổ một nửa lượng nước vào thùng để bàn chải. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian vệ sinh bàn chải và con lăn không làm gián đoạn công việc.

Gói bàn chải sơn trong bọc bám để ngăn chặn sơn khô dính trên bàn chải ít nhất 1 giờ hoặc trong thời gian nghỉ trưa.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS