| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC001 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Electrical Safety Procedures
(Chủ đề: Quy trình an toàn điện)

# POLICY

To ensure safe work procedures are followed when any electrical work is being completed.

Đảm bảo tất cả các quy trình an toàn lao động đều được tuân theo với bất kì công việc kỹ thuật nào.

# PROCEDURE

Electrical equipment must be fully isolated before work commences. Work on live electrical equipment is expressly forbidden at all times.

Các thiết bị điên phải được cô lập hoàn toàn trước khi bắt đầu công việc. Không được phép làm việc trực tiếp với các thiết bị điện khi chưa ngắt kết nối.

Persons other than qualified electricians are expressly forbidden from working on any electrical equipment. Duty Technicians may assist the qualified tradesman under direct supervision of the qualified tradesman.

Với những người không phải là thợ điện không được phép làm việc với bất cứ thiết bị điện nào. Nhân viên kỹ thuật có thể hỗ trợ…

All electrical equipment must be locked out with an approved lock-out device and danger tag.

Tất cả các thiết bị điện phải được khóa bằng thiết bị khóa và treo thẻ nguy hiểm đã được phê duyệt. Thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp (PPE) được sử dụng trong công việc.

Proper personal Protection Equipment (PPE) shall be used during the work.

Procedure for applying danger tags: Thủ tục áp dụng thẻ nguy hiểm:

- Sign out lockout set

Đăng xuất bộ khóa

- Open the breaker

Mở cầu dao

- Apply the clamp

Áp dụng kẹp

- Attach danger tag and lock with pad lock

Gắn thẻ nguy hiểm và khóa bằng khóa pad

- Date sign and print name on tag

Ghi ngày và tên in trên thẻ

# The danger tag can only be removed by the person who placed the tag.

Thẻ nguy hiểm chỉ có thể được xóa bởi người đã đặt thẻ.

REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS