| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC002 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Electrical Lock Out and Tag Out
( Chủ đề: Quy trình khóa và gắn nhãn thiết bị điện)

# POLICY

To ensure that safe work procedures are followed when isolating electrical appliances and circuits.

Để đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được tuân theo khi cô lập các thiết bị điện và mạch điện.

# PROCEDURE

When electrical equipment or circuits are isolated for maintenance work or decommissioning the following procedures must be followed.

Khi thiết bị điện hoặc mạch điện bị cô lập để bảo trì hoặc ngừng hoạt động thì phải tuân thủ các quy trình sau.

- The person isolating the circuit must ensure that the correct circuit has been isolated, by physically testing the circuit or appliance with an approved test device. e.g. test lamps, multimeter.

Người cách ly mạch phải đảm bảo rằng mạch chính xác đã bị cô lập, bằng cách kiểm tra vật lý mạch hoặc thiết bị bằng thiết bị kiểm tra đã được phê duyệt. ví dụ. đèn kiểm tra, vạn năng.

- A “Danger Do Not Operate” tag will be completed with the required details and affixed to the circuit breaker and or appliance.

Thẻ “Nguy hiểm không vận hành” sẽ được hoàn thành với các chi tiết được yêu cầu và được gắn vào bộ ngắt mạch và thiết bị.

- Record the tag number and exact details of the isolation in the Lock Out/Tag Out Register.

Ghi lại số thẻ và chi tiết chính xác trong Thanh ghi Khóa / Đăng xuất.

- Upon completion of the maintenance work the circuit will be de-isolated.

Sau khi hoàn thành công tác bảo dưỡng, mạch sẽ bị tách rời.

- A suitably qualified person must test the circuit or appliance for correct installation or operation.

Một người đủ điều kiện phải kiểm tra mạch hoặc thiết bị để lắp đặt hoặc vận hành chính xác.

- Record the appropriate details in the register and sign your name.

Ghi lại các chi tiết thích hợp trong sổ đăng ký và ký tên của bạn.

- Under no circumstances are unqualified staff allowed to operate a circuit or equipment whilst a “Danger - Do Not Operate tag “is in place.

Trong mọi trường hợp, nhân viên không đủ điều kiện được phép vận hành mạch hoặc thiết bị trong khi thẻ “Danger - Do Not Operate” được đặt đúng vị trí.

- “Danger Do Not Operate” Tags can only be removed by a responsible person or the person who placed the tag.

Nguy hiểm không hoạt động" Thẻ chỉ có thể được gỡ bỏ bởi một người có trách nhiệm hoặc người đã đặt thẻ.

- Unauthorized removal of a tag will result in disciplinary action.

Việc xóa thẻ trái phép sẽ dẫn đến hành động kỷ luật.