| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC004 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Changing Light Bulbs
(Chủ đề: Thay bóng đèn)

# POLICY

To ensure that safe work procedures are followed when replacing damaged light bulbs.

Đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được tuân theo khi thay bóng đèn bị hỏng.

# PROCEDURE WARNING:

Power is to be isolated and breakers tagged before globes are changed

Nguồn điện bị cô lập và bộ ngắt được gắn thẻ trước khi bóng được thay.

Work may require the use of ladders please refer to SSC007 - Working on Ladders

Công việc có thể yêu cầu sử dụng thang, vui lòng tham khảo SSC007 - Làm việc trên thang

Safety glasses must be worn when handling tubes/globes

Phải đeo kính an toàn khi xử lý bóng đèn tuýp/ tròn

Tubes and globes may be extremely hot Gloves may be required

Bóng đèn có thể rất nóng vì vậy cần phải sử dụng găng tay.

Tube/globe wattage is not to be increased

Công suất của bóng phải không được tăng lên.

# CARE

To prevent discomfort to guest /or visitors, check with area supervisors before changing bulbs

Để tránh gây khó chịu cho khách / hoặc du khách, hãy kiểm tra với người giám sát khu vực trước khi thay bóng đèn

Tubes and globes may require special handling, consult packaging

Bóng đèn tuýp hoặc tròn có thể cần xử lý đặc biệt, tham khảo bao bì

Public areas may require isolation barriers

Các khu vực công cộng cần đặt rào cản cách ly.

Ensure replacement tube/globe is of the correct wattage and colour

Bóng đèn được thay thế cần có công suất và màu sắc chính xác.

Starters are to be replaced with tube changes for fluorescent lights

Bắt đầu được thay thế bằng cách đổi ống cho đèn huỳnh quang

- Isolate and tag associated light circuit breaker.

Cô lập và gắn thẻ bộ ngắt mạch ánh sáng liên quan.

2. Erect isolation barriers to prevent harm to visitors and/or staff

Dựng các rào cản cách ly để ngăn chặn khách và nhân viên.

3.Ensure tube/globe is cool enough to touch.

Đảm bảo bóng đèn đã hạ nhiệt mới được chạm vào.

4. Remove tube/globe and place in a suitable receptacle. Take extreme care if working on ladders to prevent tube/globe breakage as a result of being dropped.

Tháo bóng đèn và đặt trong một ổ cắm thích hợp. Cực kỳ cẩn thận nếu làm việc trên thang để ngăn ngừa vỡ bóng đèn do bị rơi.

5. Install replacement globe.

Cài đặt thay thế.

6. De-isolate, test installation to ensure correct function.

Cô lập, kiểm tra cài đặt để đảm bảo chức năng chính xác

7. Remove ladders and isolation barriers.

Tháo thang và rào cách ly.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS