| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC022 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Synthetic Mineral Fibre (SMF) Working Restrictions
(Chủ đề :Hạn chế làm việc với sợi khoáng tổng hợp SMF)

# POLICY

To ensure safe work procedures are followed when working with Synthetic Mineral Fibre.

Đảm bảo các quy trình làm việc an toàn được thực hiện khi làm việc với…………..

# PROCEDURE

In order to work safely with SMF, you should observe the following.

Để làm việc an toàn với SMF, bạn nên quan sát những điều sau đây.

- Always order SMF materials in a form, which reduces on-site cutting and handling.

Luôn đặt hàng các vật liệu SMF, làm giảm việc cắt và xử lý tại chỗ.

- Where possible, use hand tools; not power tools, to cut SMF materials.

Nếu có thể, hãy sử dụng dụng cụ cầm tay; để cắt vật liệu SMF.

- If power tools are used, install local exhaust ventilation equipment.

Nếu sử dụng các dụng cụ điện, hãy lắp đặt thiết bị thông gió cục bộ.

- Reduce dust by wetting or dampening materials before cutting or handling.

Giảm bụi bằng cách làm ướt hoặc làm ẩm vật liệu trước khi cắt hoặc xử lý.

- Work in well ventilated areas.

Làm việc trong các khu vực thông gió tốt.

- Promptly remove visible waste to avoid it being trampled or spread about.

Nhanh chóng loại bỏ chất thải có thể nhìn thấy để tránh bị dẫm phải hoặc dây ra.

- Include clean-up time as pare of work procedures.

Bao gồm thời gian dọn dẹp làm việc.

- Never use compressed air or high pressure water jets for  cleaning.

Không bao giờ sử dụng khí nén hoặc vòi phun nước áp lực cao để vệ sinh.

- Use wet sweeping or wiping or a vacuum cleaner.

Sử dụng quét ướt hoặc lau hoặc máy hút bụi.

- Use plastic drop sheets at temporary storage points.

Sử dụng tấm trải nhựa để đựng tạm thời.

- Bag or pack waste to prevent fibre release.

Túi hoặc gói chất thải để ngăn chặn

- Provide washing facilities for workers.

Cung cấp thiết bị giặt cho công nhân.

- Provide eyewash station or rinse kits for workers.

Cung cấp các dụng cụ rửa mắt cho công nhân.

- Train workers, supervisors and managers in safe work methods prior to commencement.

Đào tạo công nhân, người giám sát và người quản lý phương pháp làm việc an toàn trước khi bắt đầu.

NOTE: Personal protective equipment must be worn when working with SMF. Dust masks, safety goggles, clothing tucked in, gloves, trousers and long sleeve shirts.

LƯU Ý: Phải đeo thiết bị bảo hộ cá nhân khi làm việc với SMF. Mặt nạ bụi, kính an toàn, quần áo được giấu trong, găng tay, quần dài và áo sơ mi dài tay.

# REFERENCE DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS