| Issued: | ENGINEERING DIVISION (BỘ PHẬN KỸ THUẬT) | Index Nº: |
| --- | --- | --- |
| January 2023 | POLICIES & PROCEDURES (CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH) | SSC030 |
| Revised: |  | Approved By: |
|  |  | GM.DOE |
|  | SAFETY & SECURITY (AN TOÀN VÀ AN NINH) |  |
| New Revision Due: |  |  |

2 pages

Subject: Fire Doors and Door Furniture
(Chủ đề: Cửa chống cháy và phụ kiện cửa)

# POLICY

To ensure safety and compliance of Fire Doors and Door Furniture.

Để đảm bảo sự an toàn và tuân thủ của cửa chống cháy và đồ nội thất.

# PROCEDURE WARNING:

Non-compliant fittings are not fitted to fire doors including cabin hooks, door wedges, non-lever handles and non-approved security devices such as chains, latches, etc.

Các phụ kiện không đạt yêu cầu không được trang bị cho các cửa ngăn cháy bao gồm móc treo cửa, nêm cửa, tay nắm không cần đòn bẩy và các thiết bị không được chấp thuận như dây chuyền, chốt, vv

Identification of fire doors and frames: Xác định cửa và khung chống cháy:

- The majority of doors throughout the hotel are fire rated doors.

Phần lớn các cửa ra vào trong toàn khách sạn đều có cửa chống cháy.

- Fire doors are identified by a tag attached to the inside surface of the hinge side of the door. The associated door frame is similarly tagged.

Cửa ngăn cháy được xác định bằng một thẻ gắn vào mặt trong của mặt bên hông của cửa. Khung cửa liên quan được gắn thẻ tương tự.

- Tags should never be removed or painted over.

Thẻ không bao giờ được loại bỏ hoặc sơn lên

Replacement of hinges: Thay thế bản lề:

- Open the door wide and place a wedge under the outer bottom edge of the door.

Mở rộng cửa và đặt một nêm dưới mép dưới bên ngoài của cửa.

- Remove screws from hinge door and door frame.

Tháo ốc khỏi cửa bản lề và khung cửa.

- Remove hinge.

Hủy bỏ bản lề.

- Replace hinge in reverse order.

Thay thế bản lề theo thứ tự ngược lại.

Removal and replacement of card door lock drive key: Loại bỏ và thay thế khóa ổ khóa thẻ khóa:

- Open door:  Mở cửa.

- Remove battery cover and battery pack. :Tháo nắp pin và bộ pin.

- Remove screws from inside door lock and ease lock case from door. : Tháo ốc vít khỏi khóa cửa bên trong và dễ dàng khóa vỏ từ cửa ra vào.

- Disconnect wire plugs. : Ngắt kết nối phích cắm dây.

- Ease front lock cover off door. : Dễ dàng khóa cửa trước.

- Remove lock pin in drive key. : Tháo chốt khóa trong ổ đĩa.

- Remove drive key (both ends).: Tháo khóa ổ đĩa (cả hai đầu).

- Replace old drive key and re-install pin. : Thay thế ổ đĩa cũ và cài đặt lại pin.

- Ease front cover onto door. : Dễ dàng che mặt trước vào cửa.

- Re-connect wire plugs and ease rear lock case onto door:  Nối lại phích cắm dây điện và dễ dàng khóa vỏ phía sau vào cửa.

- Replace screws : Thay thế vít

- Re-install battery pack and cover:  cài đặt lại pin

- Inform Duty Manager to have lock re-programmed : Thông báo cho Duty Manager để khóa lại chương trình.

Fixtures and fittings: Đồ đạc và phụ kiện:

Fixtures and fittings are to remain tight and well fitted at all times. Where fittings are replaced, stainless steel fixtures are to be used.

Các đồ đạc và phụ kiện phải được giữ chặt và được trang bị tốt mọi lúc. Trường hợp phụ kiện được thay thế, sử dụng dụng cụ bằng thép không rỉ.

- Door closer maintenance: Bảo trì cửa gần hơn:

- Remove cover plate1. Tháo tấm đĩa 1

- Locate latching adjustment. : Xác định vị trí điều chỉnh chốt.

- Hold door ajar and release, adjust latching screw until door latches smoothly without slamming. : giữ cửa mở, điều chỉnh chốt vít cho đến khi cửa chốt trơn tru mà không đóng sầm.

- Locate closing adjustment screw. : Định vị vít điều chỉnh đóng.

- Hold door wide and release; adjust closing screw until door closes smoothly. : Giữ cửa rộng và nhả ra; điều chỉnh đóng vít cho đến khi cửa đóng êm.

- Check adjustment of latching screw. : Kiểm tra vít điều chỉnh chốt.

POLICY AND PROCEDURE

SUPPORT DOCUMENTS

REFERENCE DOCUMENTS