| Issued: 2018 Revised:2024 | ASIA PACIFIC ROOMS DIVISION POLICIES & PROCEDURES HOUSEKEEPING | Index Nº: PA-08-05-011 Department: Public Attendant |
| --- | --- | --- |

2 pages

Subject: Shampoo a Carpet/ Giặt thảm

# POLICY/CHÍNH SÁCH

# All carpets must always be clean and shampoo regularly/ Tất cả các tấm thảm phải luôn sạch sẽ và được tẩy điểm, giặt thường xuyên.

# PROCEDURE/QUY TRÌNH

1.	Preparation/Chuổn bị

−	Ensure the machine and all accessories are ready/ Đảm bảo máy và tất cả các phụ kiện đã sẵn sàng..

−	Have on hand the carpet shampoo, signage, a pail and some cleaning cloths/ Chuẩn bị sẵn nước giặt thảm, bảng hiệu, xô và một số khăn lau.

2.	Removing the Furniture/Di chuyển đồ nội thất

−	Remove as much as possible the furniture and vacuum the carpet/Di chuyển càng nhiều đồ đạc càng tốt và hút bụi trên thảm..

3.	Diluting the Chemical/ Pha loãng hóa chất

−	Dilute the carpet shampoo with hot water in a pail by following the dilution level/ Pha loãng hóa chất giặt thảm với nước nóng trong thùng theo mức độ pha loãng.

4.	Shampoo the carpet/ Giặt thảm

−	Prepare the carpet extractor and accessories/ Chuẩn bị máy vắt thảm và phụ kiện.

−	Pour the shampoo solution into the solution tank. Switch on the three buttons, namely, brush, shampoo jet and vacuum/ Đổ hóa chất vào thùng chứa. Bật ba nút gồm bàn chải, vòi phun dầu gội và chân không.

−	Move the carpet extractor in a direct line for one and a half meters/ Di chuyển máy vắt thảm theo đường thẳng khoảng một mét rưỡi.

−	Switch off the shampoo jet and run the machine over the same area twice to vacuum the shampoo/ Tắt vòi phun dầu gội và chạy máy trên cùng một khu vực hai lần để hút sạch dầu gội.

−	Maintain a regular speed and do not move the machine too fast/ Duy trì tốc độ đều đặn và không di chuyển máy quá nhanh..

−	Upon completing the first row, move the machine to the next row while overlapping the first row/ Sau khi hoàn thành hàng đầu tiên, di chuyển máy sang hàng tiếp theo đồng thời chồng lên hàng đầu tiên.

−	STOP USING THE MACHINE IF ANY SMELL OR BURNT SMELL IS DETECTED!/ NGỪNG SỬ DỤNG MÁY NẾU PHÁT HIỆN BẤT KỲ MÙI HOẶC MÙI CHÁY NÀO

5.	Completion/ Hoàn thành

−	When the shampooing is completed, use a damp cloth to clean all the wooden skirtings/ Khi giặt xong, dùng khăn ẩm lau sạch toàn bộ phần chân tường bằng gỗ.

6.	Cleaning and storing equipments/Thiết bị vệ sinh và bảo quản

−	Clean the solution tank and accessories before storing them away/Làm sạch bình chứa dung dịch và các phụ kiện trước khi cất đi.

−	Clean and dry the pail and signage and store them neatly/ Làm sạch và lau khô thùng và bảng hiệu rồi cất giữ chúng gọn gàng.

−	Tips: Do not shampoo the carpet too frequently as this will reduce the lifespan of the carpet/: Không nên giặt thảm quá thường xuyên vì sẽ làm giảm tuổi thọ của thảm.

−	Spot clean whenever necessary/ Làm sạch tại chỗ bất cứ khi nào cần thiết.

REFERENCE DOCUMENTS/TÀI LIỆU THAM KHẢO

SUPPORT DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

-----------------------------------------                                      ------------------------------

Issued by:                                                                       Approved by:

Housekeeping Manager                                                 General Manager