| Issued: 2018 Revised: 2024 | ASIA PACIFIC ROOMS DIVISION POLICIES & PROCEDURES HOUSEKEEPING | Index Nº: PA-08-05-014 Department: Public Attendant |
| --- | --- | --- |

2 pages

Subject: Crystallizing Marble/Làm sang bóng đá cẩm thạch

# POLICY/CHÍNH SÁCH

# Marbles are crystallized correctly to ensure they are always clean and shiny/ Đá cẩm thạch đánh đúng cách để đảm bảo luôn sạch và sáng bóng.

# PROCEDURE/QUY TRÌNH

1.	Prepare all necessary accessories/ Chuẩn bị tất cả các phụ kiện cần thiết.

- Single Scrub Machine/ Máy chà sàn đơn

- Wet/dry vacuum  cleaner/ Máy hút bụi ướt/khô

- Needle Base/ Đế kim

- Red Mat/Thảm đỏ

- Measuring cup/ Ly đo lường

- Bucket / Gầu múc

- Notice Sign/ Biển thông báo

- Polishing  machine/ Máy đánh bóng

2.	Position notice signs around the cleaning area/ Đặt các biển thông báo xung quanh khu vực vệ sinh.

3.	Wash the cleaning area thoroughly with the single scrub machine and purpose cleaner/ Rửa kỹ khu vực làm sạch bằng máy chà đơn và máy làm sạch chuyên dụng.

4.	Prepare the crystal powder in a ratio of 1:1 in the measuring glass with water. Apply evenly on the marble/ Chuẩn bị bột pha lê theo tỷ lệ 1:1 cho vào cốc đong có nước. Thoa đều lên đá cẩm thạch. NOTE: The area should be between 3-5m2 at a time. / Chú ý diện tích nên từ 3 đến 5m2

5.	Fix the needle base and red mat on the single scrub machine. Switch on the machine and scrub until the marble becomes shiny/ Cố định đế kim và thảm đỏ trên máy chà đơn. Bật máy và chà cho đến khi đá cẩm thạch trở nên sáng bóng..

6.	After crystallization, wash the area again using the single scrub machine and absorb the dirty water with a wet vacuum cleaner.

/ Sau khi làm sáng bóng, rửa lại khu vực đó bằng máy chà đơn và hút nước bẩn bằng máy hút nước

7.	Polish the marble with the polishing machine/ Đánh bóng đá cẩm thạch bằng máy đánh bóng..

8.	Clean all accessories and store in the storeroom/ Vệ sinh sạch sẽ tất cả các phụ kiện và cất vào kho.

REFERENCE DOCUMENTS/TÀI LIỆU THAM KHẢO

SUPPORT DOCUMENTS

POLICY AND PROCEDURE

-----------------------------------------                                      ------------------------------

Issued by:                                                                       Approved by:

Housekeeping Manager                                                 General Manager